南充市高坪区阙家镇火锋村1组崩塌抢险救灾治理工程

材料采购（商品砼）

比选文件

比选人：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

2025年12月

目录

第一章 比选公告	2

第二章 比选申请人资格条件要求	6

第三章 比选申请人资格证明材料	7

第四章 比选申请文件的递交	9

第五章 评选标准和办法	12

第六章 比选申请文件格式	15

第一章 比选公告

四川省自然资源勘察设计集团有限公司作为比选人，根据工程建设需要，拟通过比选方式确定南充市高坪区阙家镇火锋村1组崩塌抢险救灾治理工程材料采购（商品砼）服务单位，现将有关事宜告知如下：

1.项目概况及比选范围

1.1项目名称：南充市高坪区阙家镇火锋村1组崩塌抢险救灾治理工程材料采购（商品砼）。

1.2项目地址：南充市高坪区阙家镇火锋村1组。

1.3建设内容及规模：挡土墙、锚杆、排水沟、清危。

1.4比选范围：M30商品水泥砂浆、砼（C20、C25)。

1.5服务期限：2025年12月至2026年1月。

1.6质量要求：国标。

1.7标段划分：1个标段。

2.最高限价：

本项目限价548953.21元，（大写：人民币伍拾肆万捌仟玖佰伍拾叁元贰角壹分）增值税税率13%，含运费，超过最高限价的报价无效。

| 序号 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 限价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | M30商品水泥砂浆 | m³ | 6 | 593.25 | 3559.50 | 县城到工地运距20公里 |
| 4 | 挡墙C25商品混凝土 | m³ | 938.1 | 498.33 | 467483.37 | 县城到工地运距20公里 |
| 5 | 截水沟C20商品混凝土 | m³ | 164.16 | 474.6 | 77910.336 | 县城到工地运距20公里 |
|  | 限价 |  |  |  | 548953.21 |  |

3.比选申请人的资格要求

3.1具备独立法人资格；

3.2资质要求：无；

3.3信誉要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；2022年以来在经营活动中没有重大违法记录。

3.4本次比选不接受联合体参选。

4.比选文件获取事宜

获取时间：招标文件自2025年12月 10 日至2025年12月 12 日（北京时间，下同）采用以下方式获取：现场获取：在招标文件发售时间内(每日上午9时30分至12时，下午14时至17时)持单位介绍信、法人授权委托书、经办人身份证复印件(加盖公章)到成都市成华区崔家店路75号1号楼(四川省自然资源勘察设计集团有限公司)获取招标文件资料。

报名登记资料如下：

（1）购买人有效身份证和单位介绍信（加盖鲜章)；

（2）营业执照（加盖鲜章）。

5.比选申请文件的递交

5.1递交比选申请文件时需提供以下文件：

①法定代表人授权委托书（格式自拟、法定代表人签字或签章、委托代理人签字）；

②委托代理人身份证（复印件）。

5.2比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为2025年12月17日14：30（北京时间），地点成都市成华区崔家店路75号1号楼7楼715室。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

6.比选公告发布

本比选公告在四川省自然资源勘察设计集团有限公司网站（http://www.yksjjt.com/）上发布。

7.联系方式

比选人：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

地  址：成都市成华区崔家店路75号1号楼7楼701室

联系人：汪老师

电  话18980453592

# 第二章 比选申请人资格条件要求

一、参加比选的比选申请人应具备下列资格条件：

1.具备独立法人资格；

2.资质要求：无；

3.信誉要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；2022年以来在经营活动中没有重大违法记录。

4.本次比选不接受联合体参选。

5.业绩要求：无

6.比选申请人不得存在下列情形之一：

（1）与本项目其他比选申请人的单位负责人为同一人；

（2）与本项目其他比选申请人存在直接控股关系；

（3）与本项目其他比选申请人存在管理关系；

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或吊销许可证、吊销资质证书状态；

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

# 第三章 比选申请人资格证明材料

一、比选申请人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料（均加盖公章）

比选申请人应具备下列条件：

（1）独立法人机构提供下述证明材料：国家新颁发的营业执照复印件（有效期内）；事业单位提供事业单位法人证书，团体组织提供对应法人证书。

非独立法人机构提供下述证明材料：提供相应的法定注册或证明材料复印件。

- 资质证明：无。

（3）提供承诺函。

二、其他类似效力要求相关证明材料（均加盖公章）：

1.法定代表人身份证明、身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件】；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由比选申请人法定代表人签署所有比选申请文件并参加比选的，则可不提供）。

# 第四章 比选申请文件的递交

1.比选申请文件的装订、密封和标志

1.1比选申请文件应统一用A4纸标准（图纸除外），并使用打印、复印或不能褪色的墨水书写，并按比选文件的要求加盖比选单位印章和有法定代表人或委托代理人（如果是由授权代理人签字，则应在比选申请文件中附有法定代表人授权委托书）签名或盖章。

1.2除比选申请人对错误处必须修改外，全套比选申请文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由比选申请文件签字人签字或加盖比选申请人公章。

1.3比选申请文件要求按规定格式和内容填报，份数为一正两副，电子文档一份（盖章后的PDF扫描件，U盘）。电子文档应与比选申请文件一起密封。

1.4比选人不接受未按要求进行密封和填写内容的比选申请文件，视为无效比选申请文件。

1.5在比选申请文件密封袋上写明：

比选申请人名称：

比选人名称：四川省自然资源勘察设计集团有限公司

项目名称：南充市高坪区阙家镇火锋村1组崩塌抢险救灾治理工程材料采购（商品砼）

在2025年12月17日14：30（北京时间）前不得拆封

1.6比选申请文件应采用粘贴方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，宜在封面标明次序及册数。

1.7比选申请文件的正本、副本和电子文档均应密封完好(包装及密封形式不限)，封口处至少应加盖单位公章。

若比选申请文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况比选人概不负责。

2.比选申请文件的递交

2.1比选申请人应按比选公告规定的地点，于截止时间前递交比选申请文件，递交比选申请文件时应单独携带委托代理人授权委托书，否则比选申请文件不予接收。

2.2迟交的比选申请文件

逾期送达的或者未送达指定地点的比选申请文件，比选人不予受理。

2.3 比选有效期90天，在此期限内，凡符合本比选文件要求的比选申请文件均保持有效，比选申请人不得要求撤销或修改其比选申请文件。

2.4 在特殊情况下，比选人在原定比选有效期内，可以根据需要以书面形式向比选申请人提出延长比选有效期的要求，对此要求比选申请人须以书面形式予以答复。比选申请人可以拒绝比选人这种要求。同意延长比选有效期的比选申请人既不能要求也不允许修改其比选申请文件，但需要相应的延长比选担保的有效期，在延长的比选有效期内本须知关于比选担保的退还与没收的规定仍然适用。

2.5比选申请人所递交的比选申请文件不予退还。

# 第五章 评选标准和办法

1.1表一 资格审查强制性合格条件

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备独立法人资格 |  |
| 2 | 资质要求 | 无 |  |
| 3 | 信誉要求 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必须的人员和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；2022年以来在经营活动中没有重大违法记录。 |  |
| 4 | 联合体 | 本项目不接受联合体参选 |  |
| 5 | 业绩 | / |  |
| 6 | 其他类似效力要求相关证明材料 | 1.法定代表人身份证明、身份证复印件或护照复印件【注：①法定代表人身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）】； 2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由比选申请人法定代表人签署所有比选申请文件并参加比选的，则可不提供）。 |  |
|  | 结论 | 以上条件必须全部通过 |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。

2.1初步评审

2.2.1初步评审主要为比选人对各比选申请文件是否在实质上响应了比选文件要求进行评审。

2.2.2若比选申请文件有下表（表二）中所列任何一种情况的，则视为未能在实质上响应比选文件，属重大偏差，将不进入详细评审

2.2评审委员会经初步评审后，通过初步评审的比选申请人少于3家的，只要比选申请人报价在比选文件规定范围的，评审委员会应当继续评审：当通过初步评审的比选申请人只有2家，按附表二详细评审标准进行详细评审评分，按比选综合得分由高到低排序向比选人推荐中选候选人。

表二 初步评审表

| 序号 | 评审因素 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选申请文件签字或盖章符合比选文件要求的 |  |
| 2 | 报价唯一 |  |
| 3 | 报价低于比选文件规定的最高限价 |  |
| 4 | 符合国家有关法规、文件和标准的要求 |  |
| 5 | 比选申请文件没有比选人不能接受的条件 |  |
| 6 | 比选申请文件全部响应比选文件的要求 |  |
|  | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。

2.3沟通评议

对通过初步评审的比选申请文件，评审委员会将邀请相应的比选申请人在约定的时间、地点就采购需求和合同草案进行沟通，沟通完成后，评审委员会应出具沟通情况记录，根据沟通后的结果进行评议。（沟通的顺序由比选人随机抽签决定）

2.4综合评比并推荐中选人

2.4.1比选人组建立的评审委员会对根据和每个比选申请人沟通协商的结果，综合择优推荐2-3名中选候选人。最终中标候选人由规划设计有限公司通过“三重一大”共同决策。

# 第六章 比选申请文件格式

一、本章所制比选申请文件格式有关表格中的备注栏，由比选申请人根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

二、本章所制比选申请文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变比选申请文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，比选申请人可以不予填写，但应当注明。

（项目名称）

比选申请文件

比选申请人名称：

日 期 ：  年  月  日

目   录

- 响应函

- 法定代表人授权书

- 法定代表人身份证明

- 承诺函

- 履约承诺书

- 报价表

一、响应函

四川省自然资源勘察设计集团有限公司（比选人名称）：

1.我方全面研究了“南充市高坪区阙家镇火锋村1组崩塌抢险救灾治理工程材料采购（商品砼）”项目比选文件的全部内容，决定参加贵单位组织的本项目比选采购。

2.我方自愿按照比选文件规定的各项要求向比选人提供所需服务，愿意以含税价人民币：       元（大写：       ）完成项目采购范围内全部工作，按照合同约定实施和完成承包任务，修补项目范围中的任何缺陷，质量标准达到     （按公告要求填写）

3.一旦我方成交，我方在签合同时不向贵公司提出附加条件，并将严格履行委托合同规定的责任和义务。

4.我方为本项目提交的比选申请文件正本    份，副本    份，用于比选。

5.我方承诺除商务技术服务偏差表列出的偏差外，我方响应比选文件的全部要求，我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是完整、真实、准确的。

6.本次比选，我方递交的比选申请文件有效期为90天，我方承诺在比选申请文件有效期内不撤销比选申请文件。

7.我方承诺：（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.其他补充说明：

比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

二、法定代表人授权书

四川省自然资源勘察设计集团有限公司（比选人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加南充市高坪区阙家镇火锋村1组崩塌抢险救灾治理工程材料采购（商品砼）项目比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。其法律后果由我方承担。

特此声明。

附：法定代表人和被授权人身份证复印件正反面

比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

授权代表签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

三、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）   在     （比选申请人名称）  处任         （职务名称）        职务，是      （比选申请人名称）    的法定代表人。

特此证明。

比选申请人名称：					      （加盖公章）

日期：      年   月   日

说明：1、附法定代表人身份证复印件时才能生效(身份证复印件加盖公章。)。

- 提供的证件必须在有效期内；

四、承诺函

四川省自然资源勘察设计集团有限公司（比选人名称）：

我公司作为本次采购项目的比选申请人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目比选文件中规定的所有实质性要求，如对比选文件有异议，已经在递交比选申请文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他比选申请人参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在和其他比选申请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、我公司未处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或吊销许可证、吊销资质证书状态；

五、我公司不属于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

比选申请人名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日

五、履约承诺书

四川省自然资源勘察设计集团有限公司（比选人名称）：

1.如果我公司中选，我公司将在贵公司规定期限内与贵公司签订合同，在签订合同时不向贵公司提出附加条件，在合同签订后约定时间内完成服务工作。

2.如果我公司中选，将遵守国家法律法规，严格执行现行法规和技术规范，严格高效、高质量完成所委托的服务工作。

3.如果我公司中选，我公司完全符合采购需求的所有要求。

比选申请人名称：               （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

六、报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 限价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M30商品水泥砂浆 | m³ | 6 |  |  | 县城到工地运距20公里 |
| 2 | 挡墙C25商品混凝土 | m³ | 938.1 |  |  | 县城到工地运距20公里 |
| 3 | 截水沟C20商品混凝土 | m³ | 164.16 |  |  | 县城到工地运距20公里 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上所有价格均为含税含运费报价税金为13%，报价有效期30天。

比选申请人名称：               （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：